2019 – ГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

# Учебно-методический центр по гражданской обороне,

# чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

# Красноярского края

# ПАМЯТКА

населению по эксплуатации

печного отопления

Красноярск٠2019

Уважаемые жители!

# Просим вас прочесть памятку,

# ознакомить с ней родных и знакомых.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, наносящее материальный ущерб, вред здоровью и жизни граждан, интересам общества и государства.

Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга и теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это часто связано с неправильной эксплуатацией печного отопления. Чтобы избежать трагедии, Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи (1 раз в квартал);

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;

- на полу перед топочной дверкой закрепите металлический лист размером 50÷70 см.;

- не допускайте перегрева отопительной печи;

- не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;

- проверяйте состояние пред топочного листа.

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой;

- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

- проверьте расстояние от топочной дверцы до противоположной стены (не менее 125 см!), штор и мебели (не менее 50 см!);

- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;

- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

- желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);

- вечером топку печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор над ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на пред топочным листом.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Перекаливать печи.

- Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи.

- Использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и    металлические грубы, а также силикатный кирпич.

- Использование дров, длина которых превышает размеры топливника.

Что делать если произошел пожар?:

- позвонить по телефону  101(пожарно-спасательная служба), сотовая связь –112 (ЕДДС);

- вывести из помещения людей;

- отключить электроэнергию;

- по возможности приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Если самостоятельно справиться с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

«Мы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности людей, попавших в экстремальные условия, и, видит Бог, мы сделаем для этого все возможное…»

С.К. Шойгу

К 75-летию Великой Победы

Выпуск № 5

Как нас найти:

Краевое государственное казённое образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» находится по адресу:

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155.

Остановка транспорта: ул. Луначарского.

Автобусы 2, 76, 12, 14, 43, 49, 68, 80, 89, 91; троллейбусы 5, 13, 15

Как с нами связаться:

т. (391)2 43-85-29, 2-90-84-21

т/ф. (391) 243-85-38

Web:  http://www.umc24.ru

e-mail: umc24@bk.ru, 2438489@mail.ru

Портал СДО: http://moodle.umc24.ru